O-05  בחירת רשת ידנית בחו"ל.

מטרת המסמך

לחבר את המכשיר ידנית לרשת סלולרית זמינה כאשר הוא אינו מתביית אוטומטית, או כאשר נדרש לעבור לרשת מארחת אחרת.

לפני שמתחילים

ודא:

- שירותי נדידה פעילים בקו.

- נדידת נתונים פעילה במכשיר.

- המכשיר נמצא באזור שבו קיימת קליטה.

- קיימת רשימת מפעילים מאושרים למדינה שבה נמצא הלקוח.

אייפון

היכנס:

הגדרות

סלולרי
בחירת רשת

כבה את האפשרות:

"אוטומטי"

המתן עד שתופיע רשימת רשתות זמינות.

בחר מפעיל מתוך:

"רשימת מפעילים ורשתות בחו"ל"

המכשיר נרשם לרשת

בדוק שהשירות חזר לפעול.

לאחר רישום תקין החזר את בחירת הרשת למצב:

"אוטומטי"

הרישום נכשל

נסה מפעיל מאושר נוסף.

סמסונג

היכנס:

הגדרות

חיבורים
רשתות תקשורת סלולרית
מפעילי רשת

כבה:

"בחר באופן אוטומטי"

המתן להופעת רשימת המפעילים.

בחר מפעיל מתוך רשימת המפעילים המאושרים.

הרישום הצליח

בדוק את השירות.

לאחר הרישום החזר את הבחירה למצב אוטומטי.

הרישום נכשל

נסה מפעיל נוסף.

שיאומי / וואווי / וואן פלוס / גוגל פיקסל

הנתיב עשוי להשתנות מעט בין הדגמים.

חפש בהגדרות:

"רשת סלולרית"

או:

"מפעיל"

או:

"בחירת רשת"

בטל את בחירת הרשת האוטומטית.

המתן להופעת הרשתות הזמינות.

בחר מפעיל מתוך רשימת המפעילים המאושרים.

לאחר רישום תקין החזר את הבחירה למצב אוטומטי.

אופו / רילמי

היכנס להגדרות הקו הסלולרי.

בחר את כרטיס הקו של wecom.

היכנס ל:

"מפעיל"

או:

"בחירת רשת"

כבה בחירה אוטומטית.

המתן להופעת רשימת המפעילים.

נסה את המפעילים המאושרים הרלוונטיים למדינה.

לאחר רישום תקין החזר את הבחירה למצב אוטומטי.

אם אף מפעיל אינו מאפשר רישום

בצע:

- ודא שנוסו כל המפעילים המאושרים במדינה.

- בצע מצב טיסה והחזרה למצב רגיל.

- אם עדיין אין רישום, בצע כיבוי והדלקה.

- נסה שוב בחירת רשת ידנית.

אם המכשיר עדיין אינו מצליח להירשם:

חזור למסלול:

R-01 -  אין קליטה או רישום לרשת בחו"ל

הלקוח נמצא בארצות הברית

אין לבחור מפעיל באופן אקראי.

עבור למסמך:

"תאימות מכשירים ורשתות בארצות הברית"

ובדוק התאמה בין:

- דגם המכשיר.

- דור הרשת הנתמך.

- המפעיל המארח.

במסמך המקור קיימות הנחיות ייעודיות לארצות הברית ולכן הן צריכות להישאר במסמך התאימות ולא להיות משוכפלות כאן.

סיום הטיפול

המכשיר התחבר לרשת והשירות עובד

הטיפול הסתיים.

המכשיר התחבר לרשת אך השירות עדיין לא עובד

חזור למסלול שממנו הופנית:

- גלישה.

- שיחות.

- הודעות.

המכשיר אינו מצליח להירשם לאף רשת

חזור למסלול:

R-01 -  אין קליטה או רישום לרשת בחו"ל

והמשך בהתאם לשלבי ההסלמה.

חשוב לנציג

בחירת רשת ידנית היא כלי אבחון וטיפול.

לאחר שהרישום הושלם בהצלחה יש להחזיר את המכשיר לבחירת רשת אוטומטית, אלא אם קיימת הנחיה מקצועית אחרת במסלול הספציפי.