O-12    הפעלת שיחות ברשת אלחוטית

מטרת המסמך

להנחות את הנציג כיצד להפעיל שיחות ברשת אלחוטית במכשיר הלקוח, כפתרון משלים במקרים של קליטה סלולרית חלשה במקום מסוים.

השירות מאפשר לבצע ולקבל שיחות באמצעות רשת אלחוטית כאשר הקליטה הסלולרית חלשה. במסמך ההשוואה הקיים אצלכם מוגדר השירות כפתרון למצב שבו אין קליטה סלולרית מספקת אך קיימת רשת אלחוטית זמינה.

מתי משתמשים במסמך?

השתמש במסמך כאשר:

- בעיית הקליטה מתרחשת במקום מסוים.

- קיימת מגבלת כיסוי או חשד למיסוך בתוך מבנה.

- קיימת במקום רשת אלחוטית פעילה.

- המכשיר תומך בשירות.

שלב 1 - ודא שהלקוח מחובר לרשת אלחוטית

שאל:

"האם המכשיר מחובר כרגע לרשת האלחוטית במקום?"

לא

הנחה את הלקוח להתחבר לרשת האלחוטית.

לאחר החיבור המשך לשלב 2.

כן

המשך לשלב 2.

שלב 2 - הפעלת השירות לפי סוג מכשיר

iPhone

הנחה את הלקוח:

הגדרות
↓
סלולרי
↓
אם קיימים מספר קווים - לבחור את הקו הרלוונטי
↓
שיחות ברשת אלחוטית
↓
להפעיל "שיחות ברשת אלחוטית ב-iPhone זה"

הנתיב מבוסס על הנחיות Apple העדכניות.

אם האפשרות אינה מופיעה, אין להניח שמדובר בתקלה. הזמינות תלויה גם בתמיכת המפעיל ובמכשיר.

Samsung

הנחה את הלקוח:

הגדרות
↓
חיבורים
↓
שיחות ברשת אלחוטית
↓
הפעלה

בחלק ממכשירי Samsung ניתן להפעיל גם דרך:

טלפון
↓
שלוש נקודות
↓
הגדרות
↓
שיחות ברשת אלחוטית

בחלק מהדגמים קיימת גם אפשרות דרך לוח הקיצורים.

Google Pixel

הנחה את הלקוח:

הגדרות
↓
רשת ואינטרנט
↓
כרטיסי SIM
↓
בחירת הקו
↓
שיחות ברשת אלחוטית
↓
הפעלה

Google  מציינת שאם האפשרות אינה מופיעה, ייתכן שהמפעיל אינו תומך בשירות עבור המכשיר או הקו.

Xiaomi / Redmi

הנחה את הלקוח:

הגדרות
↓
כרטיסי SIM ורשתות סלולריות
↓
בחירת כרטיס ה SIM
↓
ביצוע שיחות באמצעות רשת אלחוטית
↓
הפעלה

הנתיב מופיע בתיעוד הרשמי של Xiaomi.

אין להשתמש בקודי חיוג מוסתרים במסגרת טיפול נציג, אלא אם הוגדרו ואושרו בתהליך העבודה של החברה.

שלב 3 - ודא שהשירות פעיל

לאחר ההפעלה:

- ודא שהמכשיר עדיין מחובר לרשת האלחוטית.

- המתן מספר רגעים.

- בצע בדיקת שיחה.

השיחה יוצאת ונכנסת באופן תקין

המשך לשלב 4.

השירות אינו עובד

בדוק:

- שהמכשיר מחובר לרשת אלחוטית יציבה.

- שהאפשרות עדיין פעילה במכשיר.

- שהמכשיר תומך בשירות.

- שהשירות זמין אצל המפעיל.

Samsung ו -Xiaomi מציינות במפורש שהשירות תלוי גם בתמיכת המפעיל ובחיבור תקין לרשת אלחוטית.

אם הכול תקין והשירות עדיין אינו עובד, חזור למסלול הטיפול שממנו הופנית.

שלב 4 - הסבר ללקוח

הסבר:

"שיחות ברשת אלחוטית מאפשרות לבצע ולקבל שיחות דרך רשת ה-Wi-Fi במקום שבו הקליטה הסלולרית חלשה. כל עוד אתה מחובר לרשת אלחוטית יציבה והשירות פעיל במכשיר, ניתן להשתמש בשיחות גם כאשר הקליטה הסלולרית במקום נמוכה."

אם נדרש תיאום ציפיות נוסף:

עבור ל:

T-10  תיאום ציפיות רשת סלולארית

מתי לא להשתמש במסמך?

אין להשתמש במסמך כאשר:

- הבעיה מתרחשת בכל מקום.

- הלקוח אינו מחובר לרשת אלחוטית.

- הבעיה היא גלישה איטית ולא שיחות.

- אין קליטה או אין שירות באופן כללי ויש צורך באבחון נפרד.

- הבעיה אינה קשורה למיקום.

במקרים אלה יש לחזור למסלול האבחון או הטיפול המתאים.

תוצאת הטיפול

השירות הופעל והשיחות תקינות

סכם את הטיפול.

האפשרות אינה קיימת במכשיר

אין באפשרותי לאשר מהחומרים הקיימים האם כל דגם נתמך ברשת החברה.

יש לבדוק מול רשימת המכשירים הנתמכים של החברה, אם קיימת.

השירות פעיל אך אינו עובד

חזור למסלול הטיפול שממנו הופנית.

אין לבצע שינויי מערכת או הגדרות נוספות שאינן מוגדרות במסלול.

כלל מנחה לנציג

שיחות ברשת אלחוטית הן פתרון משלים לבעיית קליטה במקום מסוים.

השירות אינו משפר את הכיסוי הסלולרי עצמו.

הוא מאפשר לבצע ולקבל שיחות באמצעות רשת אלחוטית כאשר הקליטה הסלולרית במקום אינה מספקת.

מקורות תפעול

Apple
https://support.apple.com/en-il/108066

Samsung
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10001348/

Google
https://support.google.com/phoneapp/answer/2811843

Xiaomi
https://www.mi.com/global/support/faq/details/KA-92582/