R-04 תקלות שיחות בחו"ל

מתי משתמשים במסמך?

הלקוח נמצא בחו"ל, המכשיר רשום לרשת סלולרית, אך קיימת תקלה בשיחות.

התקלה יכולה להיות:

- שיחות יוצאות בלבד.

- שיחות נכנסות בלבד.

- שיחות יוצאות ונכנסות.

אם המכשיר אינו רשום לרשת זרה:

עבור למסלול "אין קליטה או רישום לרשת בחו"ל".

שלב 1 - תיחום התקלה

שאל:

"הבעיה היא בהוצאת שיחות, בקבלת שיחות או בשניהם?"

שיחות יוצאות בלבד

עבור למסלול א'.

שיחות נכנסות בלבד

עבור למסלול ב'.

גם שיחות יוצאות וגם שיחות נכנסות

התחל בבדיקות המשותפות ולאחר מכן בצע את שני המסלולים.

שלב 2 - בדיקות משותפות

לפני טיפול בשיחות ודא:

- שירותי נדידה פעילים במערכת.

- המכשיר רשום לרשת סלולרית בחו"ל.

- הלקוח מחובר למפעיל מאושר במדינה שבה הוא נמצא.

- לאחר שינוי שבוצע במערכת, בוצע רענון באמצעות מצב טיסה או כיבוי והדלקה.

אם אחד מהתנאים אינו תקין, טפל בו לפני המשך אבחון השיחות.

מסלול א' - לא ניתן להוציא שיחות

שלב 1 - בדיקת אופן החיוג

ברר לאיזה יעד הלקוח מנסה לחייג.

אם מדובר בחיוג לישראל, יש לבדוק את סוג הרשת שאליה המכשיר מחובר.

ברשת שתומכת בשיחות על גבי דור רביעי:

VoLTE

לפי מסמך המקור, אין צורך להוסיף קידומת מדינה בחיוג לישראל.

ברשת הפועלת בדור שלישי, מסמך המקור מנחה לבצע חיוג עם קידומת המדינה.

לדוגמה לחיוג לישראל:

+972

אם החיוג בוצע באופן שאינו מתאים לרשת, תקן את אופן החיוג ובדוק שוב.

שלב 2 - בדיקת הרשת המארחת

אם עדיין לא ניתן להוציא שיחה:

בדוק האם הרשת שאליה מחובר הלקוח תומכת בשירותי השיחות הנדרשים.

אם קיים חשד שהרשת אינה מתאימה:

עבור למסמך "בחירת רשת ידנית בחו"ל".

נסה מפעיל מאושר נוסף ובדוק שוב.

שלב 3 - בדיקת תאימות המכשיר

אם הלקוח נמצא בארצות הברית:

עבור למסמך "תאימות מכשירים ורשתות בארצות הברית".

במסמך המקור מצוין שבחלק מהמכשירים קיימת תלות בתמיכה בדור הרשת ובשיחות על גבי דור רביעי.

עדיין לא ניתן להוציא שיחות?

אם:

- המכשיר רשום לרשת.

- אופן החיוג תקין.

- הרשת מתאימה.

- המכשיר תואם.

והתקלה נמשכת:

עבור למסמך "העברה למומחה בתקלת חו"ל".

מסלול ב' - לא מתקבלות שיחות

שלב 1 - ודא ששיחות יוצאות עובדות

שאל:

"אתה מצליח להוציא שיחות?"

לא

התקלה אינה מוגבלת לשיחות נכנסות.

בצע גם את מסלול א' - שיחות יוצאות.

כן

המשך.

שלב 2 - בדיקת פרופיל במערכת

לפי מסמך המקור יש לוודא שהפרופיל הנדרש קיים ומעודכן במערכת.

CSP 19

אם הפרופיל חסר או אינו תקין:

עבור למסמך התפעול הייעודי לבדיקת פרופיל וניתוב שיחות בחו"ל.

שלב 3 - רענון ובדיקה חוזרת

אם בוצע שינוי במערכת:

הנחה את הלקוח לבצע:

- מצב טיסה והחזרה למצב רגיל.

- או כיבוי והדלקה.

לאחר מכן בצע שיחת בדיקה נכנסת.

עדיין לא מתקבלות שיחות?

אם:

- המכשיר רשום לרשת.

- שיחות יוצאות תקינות.

- הפרופיל תקין.

- בוצע רענון.

והתקלה נמשכת: עבור למסמך "העברה למומחה בתקלת חו"ל".

מסלול ג' - אין שיחות יוצאות וגם אין שיחות נכנסות

כאשר שני הכיוונים אינם עובדים:

- ודא שהמכשיר רשום לרשת.

- בדוק שירותי נדידה.

- בצע את מסלול א' - שיחות יוצאות.

- בצע את מסלול ב' - שיחות נכנסות.

- אם שני הכיוונים עדיין אינם עובדים, העבר למומחה.

זרימת הטיפול בקיצור

האם המכשיר רשום לרשת?

לא

→ "אין קליטה או רישום לרשת בחו"ל"

כן

↓

מה לא עובד?

שיחות יוצאות

→ בדיקת חיוג
→ בדיקת סוג רשת
→ בדיקת מפעיל
→ בדיקת תאימות מכשיר
→ הסלמה אם נדרש

שיחות נכנסות

→ בדיקת שיחות יוצאות
→ בדיקת פרופיל

→ רענון
→ הסלמה אם נדרש

שני הכיוונים

→  ביצוע שני המסלולים